KIT-BULL10

Telepítési Kézikönyv

Technikai adatok:

BULL10M	BULL15M	BULL20M

Tápfeszültség:	230V	230V	230V

Teljesítmény:	300W	420W	480W

Áram:	2A	2,8A	3,5A

Nyomaték:	35Nm	45Nm	50Nm

Munka/szünet arány:	40%	40%	40%

Védettség:	IP54	IP54	IP54

Szigetelési osztály:	F	F	F

Hővédelem:	150oC	150oC	150oC

Működési hőmérséklet:	-20…+70 oC	-20…+70 oC	-20…+70 oC

Kapu tömege:	1000kg	1500kg	2000kg

Modulosztás:	M4	M4	M4

Sebesség:	10,5m/s	10,5m/s	10,5m/s

Kondenzátor:	20µF	25 µF	31,5 µF

Zajszint:	<70dB	<70dB	<70dB

Kenés:	zsír	zsír	zsír

Össztömeg:	15,5kg	16,3kg	17kg

Befoglaló méretek:

Előkészítés:

Jelölje át a furathelyeket, majd fúrja ki a betonalapot.

A motort több lehetőséggel is rögzítheti a talajhoz.

Az alaplemez rögzítése

A motort az anyákkal állítsa a kívánt magasságra, majd az ellenanyával rögzítse azt.

A fogaslécek egymás mellé helyezésekor illesszen szembe egy másik fogasléc darabot, hogy a helyes modulosztást be tudja állítani. A fogaskerék és a fogasléc foghézaga 1-2mm lehet!

A végállás lemezt úgy állítsa be, hogy a mikrokapcsoló akkor kapcsoljon, mikor a kapu és az ütköző távolsága 1-3cm körül van.

A kuplungszerkezet kulccsal történő kioldása:

Helyezze a kulcsot a zárba, majd fordítsa el az óramutató járásával ellentétesen.

Húzza meg, és fordítsa ki a kioldókart. Ekkor a kapu kézzel eltolható.

Kábelezés kialakítása:

Minden kábel a motortestbe fut be, ne vigye az erősáramú kábelezést a gyengeáramú kábellel együtt. A gyengeáramú eszközöket (fotocella, kulcsos kapcsoló) árnyékolt kábellel kösse be.

BENINCA’  VEZÉRLÉS

Biztonsági berendezések csatlakoztatása

BEMENETEK/KIMENETEK FUNKCIÓI

| # MATRIX/CP.BULL vezérlés |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kapocs | Funkció | Leírás |
| 1-2 | Táp | 230Vac 50Hz bemenet (1-fázis/2-semleges) |
| 3 | GND | Föld csatlakozás (kötelező) |
| 4-5 | Antenna | Rádióvevő kártya antenna csatlakoztatása (4-jel/5-árnyékolás) |
| 6-7 | 2. rádió csatorna | Második rádió csatorna kimenet. N.O. kapcsolat |
| 8-9 | 24Vac | Kiegészítők tápkimenete 24Vac/500mA max. |
| 10-11 | SCA (nyitott kapu figyelés) vagy szerviz fény | Tiszta N.O. kapcsolat. Konfigurálható mint nyitott kapu figyelés vagy időzített szerviz fény (ld. SERL logika) |
| 12-13 | PHOTO TEST | Tiszta N.O. kapcsolat. Teszt módban a fotocellák adóinak tápellátásához. Lásd biztonsági berendezések csatlakoztatása fejezetet és a TST1 és TST2 logikákat. |
| 14 | COM | Közös a vezérlés bemeneteihez. |
| 15 | OPEN | Nyit gomb bemenet (N.O. kapcsolat) |
| 16 | CLOSE | Zár gomb bemenet (N.O. kapcsolat) |
| 17 | Nyit-stop-zár-stop | Nyit-stop-zár-stop gomb bemenet (N.O. kapcsolat) |
| 18 | PED | Kiskapu funkció bemenet (N.O. kapcsolat), a részleges nyitást vezérli, a TPED paraméterről konfigurálható. A TCA idő végén (ha aktiválva van) kerül sor a zárásra. |
| 19 | COM | Közös a végálláshoz és a biztonsági berendezésekhez |
| 20 | STOP | Stop nyomógomb bemenet (N.C. kapcsolat) |
| 21 | PHOT O | Biztonsági berendezések (pl. fotocella) bemenet (N.C. kapcsolat). Zárási fázisban: a kapcsolat nyitása a motor megállását eredményezi, amikor a fotocella szabaddá válik, a motor megfordítja az irányt (nyit). Nyitási fázisban: a kapcsolat nyitása a motor megállását eredményezi, amikor a fotocella szabaddá válik, a motor újra indul nyitás irányba. |
| 22 | SWO | Nyit végállás bemenet (N.C. kapcsolat) |
| 23 | SWC | Zár végállás bemenet (N.C. kapcsolat) |
| 24 | PHOT C | Biztonsági berendezések (pl. fotocella) bemenet (N.C. kapcsolat). Zárási fázisban: PHTC logikával konfigurálható Zárási fázisban: PHTC logikával konfigurálható |
| 25-26 | DAS | Nyomásérzékelő bemenet Ellenállásos nyomásérzékelő: „DAS” jumper zárt Mechanikus nyomásérzékelő: „DAS” jumper nyitott A nyomásérzékelő működése lépése megállítja a szárny mozgását és megfordítja azt kb. 3 mp-re. Ha nincs nyomásérzékelő használatban: „DAS” jumper nyitott, hidalás a 25-26 kapocs között. |
| 27-28-29 | Motor | 230Vac motor csatlakoztatás – monofázis: 27-fázis/28-közös/29-fázis |
| 27-30 | Kondenzátor | Kondenzátor csatlakoztatása |
| 31-32 | Villogó | 230Vac 40W max villogó csatlakoztatása |

## Biztosítékok

F1	Motor kimenet és villogó biztosítéka

F2	Transzformátor biztosítéka

F3	Kiegészítő- és jelző berendezések biztosítéka

Programozásba való belépés:

1	Nyomja meg a <PG> gombot, a kijelzőn megjelenik az első menü Paraméterek „PAR”

2	Válassza ki a <+> vagy a <-> gombbal a menüt (PAR>>LOG>>NMAN>>RES)

3	Nyomja meg a <PG> gombot, a kijelző a kiválasztott menü első funkcióját mutatja

4	Válassza ki a <+> vagy a <-> gombbal a módosítani kívánt funkciót

5	Nyomja meg a <PG> gombot, a kijelzőn a kiválasztott funkció aktuálisan beállított értéke látható

6	Válassza ki a <+> vagy a <-> gombbal az értéket, amit használni kíván.

7	Nyomja meg a <PG> gombot, a kijelzőn a „PRG” jel látható, ami a programozás végét jelenti.

Jegyzet:

A <+> és a <-> gomb egyidejű megnyomása egy funkción belül a menübe való visszalépést eredményezi módosítások nélkül.

A <+> és a <-> gomb egyidejű megnyomása sötét kijelző esetén a kártya software verzióját teszi láthatóvá.

Tartsa lenyomva a <+> vagy a <-> gombot az értékek gyors megnöveléséhez/ lecsökkentéséhez.

30mp várakozás után a vezérlés kilép a programozási módból és kikapcsol a kijelző.

### Paraméterek, logikák és speciális funkciók

| PARAMÉTEREK | ### MENÜ | FUNKCIÓ | Beállított értékek MIN-MAX-(Gyári) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Automata zárási idő. Csak „TCA”=ON logikával aktív. A beállított idő leteltével a vezérlés zárási parancsot ad. | 1-240-(40s) |
|  |  | Szabályozza a nyitási távolságot részleges (kiskapu) nyitásnál. | 20-250-(50cm) |
|  |  | Szabályozza lassítási fázisban a szárny útját. 0=nincs lassítás | 0-250-(0cm) |
|  |  | Szabályozza a motor nyomatékát nyitási fázisban.* | 1-99-(50%) |
|  |  | Szabályozza a motor nyomatékát zárási fázisban.* | 1-99-(50%) |
|  |  | Szabályozza a motor nyomatékát zárási lassítási fázisban.* | 1-99-(50%) |
|  |  | Szabályozza a motor nyomatékát nyitási lassítási fázisban.* | 1-99-(50%) |
|  |  | Az enkóder küszöbét szabályozza a normál sebességű fázisban. 1: maximális érzékenység – 99: minimális érzékenység | 1-99-(10%) |
|  |  | Az enkóder küszöbét szabályozza a lassítási fázisban. 1: maximális érzékenység – 99: minimális érzékenység | 1-99-(10%) |
|  |  | Csak SERL:ON logikával aktív. Szabályozza a szerviz fény aktiválási idejét. | 1-240-(60s) |
|  |  | Szabályozza a motorfék erejét. 0: nincs fékezés – 1: minimális fékezés – 99: maximális fékezés | 0-99-(50%) |

*FIGYELEM!

A paraméterek hibás beállítása veszélyes lehet!

| LOGIKÁK | ### MENÜ | FUNKCIÓ | Beállított értékek MIN-MAX-(Gyári) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Automata zárás On: igen Off: nem | (ON) |
|  |  | Társasházi funkció On: igen. A P.P. impulzusnak vagy az adónak nincs hatása nyitási fázisban. Off: nem | (OFF) |
|  |  | Gyors zárás On: igen. Nyitott kapunál vagy mozgó kapunál a fotocella beavatkozása automatikus zárást idéz elő 3mp után. Csak TCA:ON-nál aktív | (OFF) |
| LOGIKÁK |  | P.P. és az adó funkciójának kiválasztása. On: NYIT>ZÁR>NYIT> Off: NYIT>STOP>ZÁR>STOP | (OFF) |
|  |  | Elővillogás On: igen. A villogó aktiválódik 3mp-cel a motor elindulása előtt. Off: nem | (OFF) |
|  |  | TCA idő alatti villogó On: aktív Off: nem aktív | (OFF) |
|  |  | NYIT bemenet módja On: NYIT bemenet ÓRA funkcióval. Zárt kapcsolat - nyitott kapu, nyitott kapcsolat – normál működés Off: NYIT bemenet NYIT funkcióval | (OFF) |
|  |  | Halott ember funkció On: halott ember funkció. A NYIT/ZÁR nyomógombokat az egész működés alatt nyomva kell tartani. Off: automatikus működés | (OFF) |
|  |  | PP és PED parancsok TCA fázis alatt On: nem Off: igen | (OFF) |
|  |  | Enkóder On: igen, lassítás aktiválva Off: nem, lassítás nincs aktiválva | (ON) |
|  |  | TRIAC On: aktív, ha a TRIAC hibás a motor nem indul Off: nem aktív | (ON) |
|  |  | Szerviz fény a 10-11-es kimeneten On: minden ciklusnál a kapcsolat zárva van a TLS-en beállított időre. Használjon relét a fény vezérléséhez. Off: a kimenetnek nyitott kapu figyelő funkciója van: nyitott kapcsolat zárt szárnynál, szünetelő zárási fázisban, zárt kapcsolat nyitási fázisban és nyitott szárnynál. Lásd a csatlakoztatási rajzot. | (OFF) |
|  |  | Fotocellák a PHOT O bemeneten. On: igen, ha az eredmény negatív nem kerül sor semmilyen ciklusra. Off: nem | (OFF) |
| LOGIKÁK |  | Fotocellák a PHOT C bemeneten. On: igen, ha az eredmény negatív nem kerül sor semmilyen ciklusra. Off: nem | (OFF) |
|  |  | PHOT C bemenet funkciója On: aktív mind nyitásban, mind zárásban. Nyitásban: a kapcsolat nyitása a motor megállását eredményezi, amikor a fotocella felszabadul, a motor újraindul nyitásban. Zárásban: a kapcsolat nyitása a motor megállását eredményezi, amikor a fotocella felszabadul, a motor az ellenkező irányba mozdul (nyit). Off: csak zárásban aktív Zárásban: a kapcsolat nyitása a motor megállását eredményezi, és azonnal ellenkező irányba mozdul a motor (nyit). | (OFF) |

| ### MENÜ | FUNKCIÓ |
| --- | --- |
|  | Az automatika által elvégzett teljes ciklusok (nyit+zár) számát mutatja. A <PG> gomb első megnyomása az első 4, a második megnyomása az utolsó 4 számjegyet mutatja. Pl.: <PG> >>> <PG>: azaz 123.456 ciklus |
|  | Vezérlés reset-je. FIGYELEM!: a gyári értékekre áll vissza a vezérlés. A <PG> gomb első megnyomása a RES felírat villogását eredményezi, a <PG> gomb következő megnyomásával pedig reset-elődik a vezérlés. |

### Működés enkóderrel

ENC=ON logikával:

-enkóder aktiválva. Az érzékenységet a SEAV és SEAR paraméterekkel lehet szabályozni.

-ha a TSM>0 (lassítás aktiválva) az első nyitási és zárási ciklus csökkentett sebességgel fog végig menni a szárny útjának megtanulása végett, ellenkező esetben az első ciklus normál sebességgel fog végbe menni.

Miután regisztrálásra került az út, a vezérlés automatikusan kezelni fogja a nyitási és zárási lassításokat. A lassítási szakaszt növelni vagy csökkenteni lehet a TSM paraméteren.

Ez a tanulási fázis elvégzésre kerül áramszünet vagy lassítási aktiválás (TSM 0-tól >0-ig) esetén is.

ENC=OFF logikával:

-enkóder dizaktiválva.

-ha a TSM>0 (lassítás aktiválva) az első ciklus normál sebességgel történik a szárny útjának megtanulásához.

### Diagnosztika

Rossz működés esetén  a + vagy – gomb megnyomásával láthatóvá válnak a bemenetek állapotai (végállás, vezérlés és biztonság). Minden bemenethez társítva lett a kijelző egy szegmense, ami aktiválás alkalmával felgyullad, a következő ábra szerint.

Az N.C. bemenetek a függőleges, az N.O. bemenetek a vízszintes szegmensekben láthatók.

| Például, teljesen zárt szárnyak esetén a következő látható: | amint nyit impulzust kap: | nyitási fázis alatt: | teljesen nyitott szárnyakkal: |
| --- | --- | --- | --- |

Hibaüzenetek:

Hiba esetén a következő üzenetek láthatók a kijelzőn:

ERR1		Hiba a PHOT O fotocella bemeneten

ERR2		Hiba a PHOT C fotocella bemeneten

ERR3		Enkóder hiba

ERR4		Triac hiba