JIM

JM.3, JM.4 garázskapu mozgató szett

CP.J3 vezérléssel

Felszerelési javaslat:

Technikai adatok:	JM.3	JM.4

Tápfeszültség:	230Vac	230Vac

Motor:	24Vdc	24Vdc

Teljesítmény:	140W	220W

Sebesség:	5,4/8/10m/s	3,5/6,8m/s

Emelőerő:	600N	1200N

Hőm. Tartomány:	-20…+70oC	-20…+70oC

Zajszint:	<70dB	<70dB

Tömeg:	5,9kg	7,6kg

Befoglaló méretek:

CP.J3 vezérlés

Bekötési Rajz:

Akkumulátortöltő csatlakoztatása (opció)

Figyelmesen vezetékezzen beüzemelés előtt.

Gondosan vezesse a tápfeszültséget a készülékig.

Ellenőrizze a dipkapcsolókat beüzemelés előtt.

A nem használt N.C. bemeneteket kösse át!

Sorkapocs kiosztás:

1-2	antenna	1-antenna jel,	2-árnyékolás

Amennyiben nem használ külső antennát, az 1-es sorkapocsba

kössön egy 17cm hosszú 1mm átmérőjű szigetelt tömör huzalt.

5	COM

6	STEP-BY-STEP	bemenet

7	STOP		bemenet

8	PHOT		fotocella bemenet

JP7			24V motor kimenet

JP1			Enkóder bemenet

14-15			Villogó kimenet, 	24V, 15W

16-17			Tápfeszültség kimenet	24Vac 1A

Ha van akkumulátortöltő akkor 16+   17-

JP4			Transzformátor szekunder tekercsei:

18 szürke- 0V

19 piros    lassítási feszültség

20 barna 24V kimenet

21 fehér motor üzemi feszültség

JP3			rádió csatlakozó

Potenciométerek:

TCA		automatikus visszazárás előtti szünetidő, 1mp-90mp-ig állítható ha a

DIP1 ON helyzetben van

AMP-O	Nyitási áramérzékelő szintje

AMP-C	Zárási áramérzékelő szintje

Addig állítsa a potmétereket, amíg a kaput kézzel kb. 100N erővel (10kg) meg nem tudja állítani.

DIP kapcsolók:

DIP1	Automatikus zárás bekapcsolása ON helyzetben.

DIP2	Társasház funkció	ON állapotban működtetés közben nem fogad el több	START parancsot

DIP3	Nem használt, nincs funkciója

DIP4	Rádió kódrendszer

ON:	csak ugrókódos távirányítót fogad el

OFF:	ugrókód és fixkódos távirányítót egyaránt elfogad

A motor sebességének beállítása:

Figyelem! A helytelen beállítás kárt tehet a mechanikában!

Amennyiben állítani szeretné a sebességet, a transzformátoron található fehér vezetéket három helyre kötheti:

20V	alacsony sebesség

28V	Normál sebesség

30V	Nagy sebesség

A piros vezetéknek ne változtasson a helyzetén.

Rádióvevő beprogramozása:

A beépített rádióvevő képes a 433.92Mhz-es ugró- és fixkódos rádióadók vételére egyaránt. 64db különböző kódú távirányítót képes megtanulni.

Tanítás:

Nyomja meg 1x a PGM gombot kb. 1mp-re, a POWER LED és a jelzőlámpa villog 1mp-es időközönként.

Nyomja meg 10mp-en belül a tanítani kívánt rádióadó azt a gombját, melyre a készüléket szeretné használni kb. 1mp-re.

Tanítás adóról:

Nyomja meg a már működő feltanított távirányító rejtett gombját egyszer.

Ekkor a jelzőlámpa és a LED is villogni kezd.

10mp-en belül nyomja meg az új távirányító azt a gombját, melyet használni szeretne.

Rádióadók törlése:

Nyomja meg majd tartsa lenyomva a PGM gombot 15másodpercig.

A LED és a jelzőlámpa elkezd sűrűen villogni, majd kikapcsol, a kódok törölve lettek.

Végálláspontok betanítása:

Nyomja meg a PGM és a CL gombot egyszerre, öt másodpercre. A LED bekapcsol.

Nyomja addig a CL gombot, amíg a kapu be nem zár teljesen.

Nyomja meg egyszer a PGM gombot, ekkor a zárási pozíció eltárolódik.

Nyomja addig a PP gombot, amíg ki nem nyit teljesen a kapu

Nyomja meg a PGM gombot ekkor a nyitási pozíció eltárolódik.

Hiba visszajelzések:

A hibajelzéseket a penelen található LED jelzi vissza:

3 villanás 	fotocella jelzése 5mp után is fenáll

4 villanás	áramjelző jelez, a motor megszorulhatott

5 villanás	enkóder hiba

6 villanás	a motor csatlakozása meglazult, érintkezési hiba

7 villanás	a PP bemenet 5mp-nél tovább jelez

Ha a rádiótanítás alatt a LED sűrűn villog, akkor a csatornahely betelt, nem fogad új adót.