PR.45E

Használati utasítás és alkatrész lista

Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott, Beninca terméket választotta.

A Beninca cég kínálatában található összes termék 20 éves gyártási tapasztalat, folyamatos fejlesztés, a magas minőségű anyagok felhasználásának ill. a legfejlettebb technológiák alkalmazásának együttes eredménye. Mindezek alapján megbízható, üzembiztos, tartós, különleges körülmények között is működőképes termékeket kínálunk a minket választóknak.

Technikai adatok:

Tápfeszültség	230V

Teljesítmény	170W

Áramfelvétel	0,85A

Nyomaték	300Nm

Szigetelési osztály	F

Motor fordulatszáma	1400r/min

Kihajtás fordulatszáma	1,82r/min

90 fokos elfordulás ideje	18s

Maximális tömegmozgatás	300kg

Maximális szárnyhossz	3m

Kondenzátor	8uF

Kenés	zsír

Védettség	IP54

Tömeg	13kg

Befoglaló méretek	332x165x160mm

90°-os

nyitás

130°-os

nyitás

Kifelé nyíló kapu

A kuplungszerkezet kioldása:

Fordítsa el a kulcsot az óramutató járásával megegyező irányba, majd fordítsa el a kioldó kart.

A vezetékek bekötése előtt húzza át a szálakat a szigetelőgyűrű furatain, és úgy vezesse a vezérlés dobozába.

A végállások beállítása:

Oldja ki a kuplungot, majd a műanyag kulccsal állítsa be a végállásgyűrűk helyzetét.
Figyelem! Helytelen eljárás esetén a motor megszorulhat, és a mechanika eltörhet. Az első beüzemelésnél a legkisebb nyomatékra állítsa a motorok teljesítményét!

A kábelezés kialakítása:

Az erősáramú kábelt vezesse külön

A gyenge áramútól

SA.03. HEAD vezérlés

Telepítési javaslat:

Az érvényben lévő normatíváknak megfelelően kell telepíteni.

A tápellátást biztosító és a gyenge áramú kábelt egymástól elkülönítve vezesse az interferencia elkerülése érdekében.

Ellenőrizze az összes bekötést, mielőtt tápfeszültség alá helyezi

Ellenőrizze a DIP-eket.

Feszültség alatt a POWER LED ég. Ha nem, ellenőrizze a biztosítékokat.

230V input – fázis és nulla a megfelelő helyre

A nem használt N/C bemeneteket a közös +V-re át kell kötni (áthidalás). STOP, FTC fotocella.

A motor és a hálózat védőföldjét közösítse egy külön sorkapocsban!

Be- és kimenetek:

19		Antenna jel

18		Antenna árnyékolás

15		SCA – Jelzőfény, nyitott kapunál

21		P.P.  STEP BY STEP Bemenet (N.O.)

22		STOP bemenet (N.C.) Hidalja át a 24-eshez, ha nem használ vészleállító gombot!

23		FTC fotocella bemenet (N.C.) Hidalja át a 24-eshez, ha nem használ fotocellát!

24		+V közös vezérlőbemenet

11-12		24Vac kimenet (pl. fotocella, külső rádió tápja)

13-14		SERR – Elektromos zár kimenet 12Vac

25-26-27	Transzformátor szekunder tekercs (24V, 12V, nulla)

28-29-30	Transzformátor primer tekercs

1-2		230Vac bemenet

3-4		Kimenet, elektronikával felszerelt villogónak (230Vac)

5		2-es motor nyitási fázisa. A motor fekete (barna) vezetője és a kondenzátor egyik lába.

7		2-es motor zárási fázisa. A motor barna (fekete) vezetője és a kondenzátor másik lába.

6		2-es motor közös nullája. A motor kék vezetője.

8		1-es motor nyitási fázisa. A motor fekete (barna) vezetője és a kondenzátor egyik lába.

10		1-es motor zárási fázisa. A motor barna (fekete) vezetője és a kondenzátor egyik lába.

9		1-es motor közös nullája. A motor kék ere.

16-17		RX2CH rádióvevő 2-es csatornájának kimenete (száraz relé kontaktus)

20		gyalogos bejáró gomb bemenete (N.O.) A 16-20 és 17-24 pontok áthidalásával a rádióvevő 2. csatornájával tudja használni a gyalogos bejáró funkciót.

Figyelem!

A motorok bekötésénél a fekete és a barna ereket fel kell cserélni attól függően, hogy az elsőnek nyíló szárny jobbos, vagy balos!

A tápfeszültség ráadása után az első parancsra nyitnia kell a kapunak!

Ha záró irányba indul, szintén fel kell cserélni a fekete és a barna ereket!

DIP funkciók

DSW1	Működési logika

OFF: Nyit-Stop-Zár-Stop

ON: Nyit-Zár

DSW2	Automata zárás

OFF: tiltva

ON: engedélyezve

DSW3	Társasház funkció (nyitási munka ütem alatt nem fogad el újabb rádió parancsot)

OFF: tiltva

ON: engedélyezve

DSW4	Elővillogás

OFF: tiltva

ON: engedélyezve (4 sec)

Trimmer beállítások:

Az óramutató járásával ellentétesen csökkentheti az időt, az óramutató járásával egy irányban pedig növelheti.

TCA	Automata zárás szünetideje (10 sec – 250 sec)

TRAC	1-es motor késleltetési ideje zárási irányban (1-40 sec)

TL	Munkaidő állítása (1-125 sec)

Rádióadók tanítása:

1. csatorna tanítása:	Nyomja meg a PGM gombot a vezérlőegységen. A LED elkezd villogni. Ekkor 10 másodpercen belül nyomja meg az adón a kívánt csatorna gombját.

2. csatorna tanítása:	Nyomja meg a PGM gombot kétszer egymás után. A LED kigyullad. Ekkor 10 másodpercen belül nyomja meg az adón a kívánt gombot.

Kódok törlése: 	Vegye el a tápfeszültséget a vezérlőegységről. Tartsa lenyomva

PGM gombot és kapcsolja vissza a tápfeszültséget.

Amikor a villogás leáll, a kódok törlődtek.

Rádióadók tanítása haladó módban:

A következő speciális funkciókat lehet beállítani:

1) Nyitási és zárási aktív fotocella bemenet a 22-es kapcson.

Szárnyas kapuk esetén hasznos lehet erre a bemenetre csatlakoztatni a belső fotocellát és a PHOT bemenetre (23-as kapocs) a külső fotocellát. Ily módon tiltott a kapu kinyitása, ha a belső fotocella akadályt érez, míg a külső fotocella, mint mindig aktív marad csak zárási fázisban.

2) Gyors zárás aktiválása

A kapu visszazár 3mp után a TCA idő számolása nélkül, ha a fotocellákat áthaladták.

A dip-switch 2-nek „CA” ON-ban kell lennie.

3) Csak ugró kódos adók vételére szolgáló rádió.

Az esetlegesen korábban memorizált fixkódos adók benne maradnak a vevő memóriájában, de nem kezeli azokat. (Dezaktiválásra kerülnek.)

A következőképpen járjon el:

1. Nyomja meg a PGM gombot 2mp-re és engedje el – a D4 led gyorsan villog

2. Nyomja meg a PGM gombot 2mp-re és engedje el – a D4 led égve marad

3. Nyomja és tartsa lenyomva a PGM gombot – a D4 led 3-at villog szünetekkel

4. 30mp-en belül, a PGM gomb nyomva tartásával, válassza ki a speciális funkciókat:

DIP1 „STOP/PHOT Opn/Cls”: STOP bemenet működési funkciója

On: 22 kapocs: aktív fotocella bemenet nyitásban és zárásban

Off: 22 kapocs: STOP gomb bemenet

DIP2 „Gyors zárás”

On: igen

Off: nem

DIP3 „Rádió”

On: csak ugrókódos adókat fogad el

Off: fix.- és ugrókódos adókat fogad el

A 30mp végeztével a D4 led égve marad, a vezérlés leolvassa a Dip 1/2/3 pozícióját és be- vagy kikapcsolja a funkciókat.

5. Engedje el a PGM gombot – Állítsa vissza a DIP-eket az eredeti pozícióba.

6. Vegye el és adja vissza a tápot.

Nyomatékállítás:

A motor nyomatékának a beállítása úgy történik, hogy a transzformátorra csatlakozó sötétbarna kábelt a megfelelő helyre csatlakoztatjuk. Ezzel a motorok tápfeszültségét tudjuk beállítani.

A beállítási lehetőségek: 120-155-190-230V.