VE.SOR motoros parkolásgátló

Szerkezeti felépítés:

Befoglaló méretek:

Felszerelés:

A parkolásgátlónak egy 700x450mm nagyságú területet kell biztosítani. Fúrjon furatot a talajba, majd 4db legfeljebb M8-as csavarral rögzítse a mechanikát a talajhoz (V). A takarólemez alatt talál még felfüggesztő furatokat (P)

A törőcsavar az esetleges ütközések esetén eltörik, ez biztosítja a mechanika épségét, ráhajtás esetén (T).

A táplálást legalább 2x1.5mm2 keresztmetszetű vezetékkel kösse a vezérléshez.

A vezérlőközpont típusa: DE.SO4

Az elektronika típusa:     DA.E

Akkumulátortöltő típusa: DA.RB

Műszaki paraméterek:

Tápfeszültség:		24VDC

Teljesítmény:		25W

Névl. áram:		2A

Nyitási idő (90fok):	9sec

Tömeg:			7,5kg

Védelem:			IP54

Munka/szünet:		80%