AP-2 TÁMADÁSJELZŐ SÍN

MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség:			10-15 VDC

Áramfelvétel:			Nyugalmi állapotban	≤   3 mA

Aktív állapotban	≤ 17 mA

Riasztási kimenet:		Potenciálfüggetlen relé kontaktus	/NO, NC/

Relé terhelhetősége	24 VDC, max. 1A

Méretek:			440 x 31 x 31 mm

Üzemmódok:	1.  Monostabil (JUMPER a 2-3 tüskén)

Riasztáskor az ALARM relé 3÷10 sec időtartamra meghúz, majd nyugalmi állapotba kerül.

2.  Bistabil       (JUMPER az 1-2 tüskén)

Riasztáskor az ALARM relé meghúz és csak a törlés bemenetre adott törlőjel hatására enged

el.

Működés:	A támadásjelző sínt egymás után kétszer ütközésig megnyomva lehet a kimenetet aktivizálni, a két megnyomás között maximum 6 sec idő telhet el. Ilyenkor a jelfogó a beállított üzemmódnak megfelelően meghúzott állapotba kerül. A kimenet aktivizálása a  támadásjelző sín teljes hosszában, annak bármely ponton történő megnyomásával létrejön.

Törlés:	A CLEAR (törlés) bemenetre adott „ – „ impulzussal (például egy riasztó központ PGM kimenetével). A biztonságos törlés feltétele a törlő impulzus minimálisan 100 msec-os hossza.

Szerelés, üzembe helyezés:

Szereljük le a támadásjelző sín fedelét úgy, hogy nyomjuk össze ütközésig a sínt és csavarjuk ki a

fedél  nyílásain keresztül a fedélrögzítő csavarokat. A kívánt ellenállás struktúrának megfelelően

helyezzük el a rövidzárakat (JUMPER-eket) az ALARM és a TAMPER tüskesorokon.

Ha használjuk a beépített ellenállásokat, a riasztási zónát az ALARM sorkapocs 3 és a TAMPER

sorkapocs 4 pontjai közé kapcsoljuk. Ha pl. nem használjuk az adott körben a véglezáró ellenál-

lást, a TAMPER rövidzárat mellőzzük és az ALARM sorkapocs 2 és a TAMPER sorkapocs 3 pont-

jait kössük össze. Ha a beépített lezáró ellenállások nem felelnek meg az általunk kívánt értéknek,

mellőzzük a rövidzárakat és az ellenállás hálózatot a hagyományos módon alakíthatjuk ki. Ugyan-

így járjunk el, ha az ALARM zónát NO típusú áramköri kialakítással kell létrehozni (természetesen

véglezáró ellenállás alkalmazása esetén a TAMPER rövidzárral ilyenkor is választhatunk lezáró

ellenállást).

A ház rögzítése után a fedél visszahelyezését különös gonddal végezzük! Ügyeljünk a fedél

pozíciójára, a benne található lapocska az optocsatoló fölé kerüljön! Fordított elhelyezés

esetén a támadásjelző nem működik!

A fedelet óvatosan helyezzük a házra, figyelve, hogy a fedél csavarnyílásai pontosan a ház

menetes szemei fölé kerüljenek. Ez a pozíció biztosítja csak a helyes felfekvést és ebben a

helyzetben tudjuk megerőltetés nélkül visszacsavarni a fedélrögzítő csavarokat!

Az elektronika fordított polaritású tápcsatlakozás ellen védett, de ekkor nem működik (az optocsatoló LED nem világít)!